| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903011201 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’/13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ’/14-10-83 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΑ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903011202 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ’/14-10-83 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΥΑ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903011203 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ’/14-10-83 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΑΝΙ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903011204 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ’/14-10-83 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΑΡΟΥ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903011205 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ’/14-10-83 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903011206 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ’/14-10-83 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903011207 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ’/14-10-83 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 ε τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903011208 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ’/14-10-83 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΗΓΗ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903011209 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ’/14-10-83 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΗΣΙ Τετρακώμου Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903011210 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ’/14-10-83 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΓΑΣ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ |  |
| --- | --- |
| # Προϋφιστάμενος του έτους 1923 |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: | Π.Δ. 2-3-81 (ΦΕΚ 138 Δ’/13-3-81) Απ. Νομ. Αρ. 3167/28-9-1982 |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 |
|  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο. |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: | ΕΜΒΑΔΟΝ: 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68 |
|  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Δεν τίθεται θέμα προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο. |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: (γενικά)= 0.80 με τις εξής αποκλίσεις: Α) Τουριστ. εγκατ. και κτήρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης: Δια την πλέον των 2000μ2 επιφάνεια οικοπέδου σ.δ.=0.40. Ουδεμία παρέκκλιση χορηγείται εκτός της διασποράς των κτισμάτων στο γήπεδο και του αριθμού των ορόφων που πάντως v3 κατά την κρίση της ΕΠΑΕ. Β) Για κτήρια κοινής ωφέλειας δια την πλέον των 2500μ2 επιφάνεια>σ.δ.=0.40 Γ) Για κατοικία και λοιπάς χρήσεις: Επί οικοπέδων μέχρι 2000μ2 η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 400μ2. Εν πάσει περιπτώσει η ως άνω συνολική επιφάνεια δύναται να μην είναι μικρότερη των 300μ2, χωρίς υπέρβαση της κάλυψης. Δια το πλέον των 2000μ2 εμβαδό οικοπέδου σ.δ.=0.05. Κατά παρέκκλιση για γήπεδα Ε<300μ2 ο σ.δ. είναι: -Για οικόπεδα 100μ2 ο σ.δ.=1.60 με Π.Κ.=80% -Για οικόπεδα 200μ2 ο σ.δ.=1.20. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται ΕΟΡ=160μ2 και το ποσοστό κάλυψης=160/2Ε. -Για οικόπεδα 300μ2 ο σ.δ.=1.00 δυνάμενης της συνολικής επιφάνειας των ορόφων να μην είναι <240μ2. |  |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 7.50μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτοψης του κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Λόγω κλίσεως του εδάφους δεν δύναται πουθενά το ύψος να είναι >10μ. Σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος επί κτηρίου νομίμως υφισταμένου την 13-3-81 επιτρέπεται υπέρβαση ύψους κατά 1μ, εφαρμοζομένου και στην περίπτωση αυτή του δευτέρου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 6. |  |
| ΟΡΟΦΟΙ: 2 ανεξαρτήτως πλάτους οδού, δυνάμενης λόγω κλίσης του εδάφους και κατασκευής 3 ορόφων, χωρίς υπέρβαση του σ. δ. ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση. |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: Δ=2.50μ ή επαφή με όρια και μέσα στο Δ επιτρέπεται εξώστης π=1.00μ. |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169 Α/15-7-98). |  |
| ΣΤΕΓΗ: Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό. Σε περίπτωση στέγης τα ως άνω επιτρεπόμενα ύψη προσαυξάνονται κατά 1.50μ. |  |
| Δεν ελέγχεται ο συντ. όγκου. Απαγορεύεται η pilotis. Ως οικοδομική γραμμή νοείται η εν τοις πράγμασιν υφιστάμενης εντός των ορίων των οικισμών και εντός ζώνης 500μ απαγορεύεται η ανέγερση εγκατάστ. ΑΙ και ΑΙΙ κατηγορία. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακαλύπτου κλίμακας ανόδου προς το δώμα από του εδάφους μέγιστου πλάτους 1.20μ και της προβολής αυτής μη υπολογιζόμενης στην κάλυψη και τη δόμηση, εφ’ όσον οι προκύπτοντες κάτωθι της γραμμής ανόδου χώροι, είναι βοηθητικοί. Υπεράνω του Hmax ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται εκτός συμπαγούς στηθαίου, κτιστής δεξαμενής αποθήκευσης ύδατος ύψους έως 1.00μ στέγης και καπνοδόχων. |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991. |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ |  |
| --- | --- |
| # Προϋφιστάμενος του έτους 1923 |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: | Π.Δ. 2-3-81 (ΦΕΚ 138 Δ΄/13-3-81) |
|  | Απ. Νομ. 3167/28-9-82 |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 |
|  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: | ΕΜΒΑΔΟΝ: 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 |
|  | 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 |
|  | Όποιο έχουν στις 2-7-68 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: (γενικά) 0.80 με τις εξής αποκλίσεις: Α) Τουριστ. εγκατ. και κτήρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης: Δια την πλέον των 2000μ2 επιφάνεια οικοπέδου σ.δ.=0.40. Ουδεμία παρέκκλιση χορηγείται εκτός της διασποράς των κτισμάτων στο γήπεδο και του αριθμού των ορόφων που πάντως v3 κατά την κρίση της ΕΠΑΕ. Β) Για κτήρια κοινής ωφέλειας δια την πλέον των 2500μ2 επιφάνεια>σ.δ.=0.40. Γ) Για κατοικία και λοιπές χρήσεις: Επί οικοπέδων μέχρι 2000μ2 η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 400μ2. Εν πάσει περιπτώσει η ως άνω συνολική επιφάνεια δύναται να μην είναι μικρότερη των 300μ2, χωρίς υπέρβαση της κάλυψης. Δια το πλέον των 2000μ2 εμβαδό οικοπέδου σ.δ.=0.05. Κατά παρέκκλιση για γήπεδα Ε<300μ2 ο σ.δ. είναι: -Για οικόπεδα 100μ2 ο σ.δ.=1.60 με Π.Κ.=80% -Για οικόπεδα 200μ2 ο σ.δ.=1.20. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται ΕΟΡ=160μ2 και το ποσοστό κάλυψης=160/2Ε. -Για οικόπεδα 300μ2 ο σ.δ.=1.00 δυνάμενης της συνολικής επιφάνειας των ορόφων να μην είναι <240μ2. |  |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 7.50μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτοψης του κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Λόγω κλίσεως του εδάφους δεν δύναται πουθενά το ύψος να είναι >10μ. Σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος επί κτηρίου νομίμως υφισταμένου την 13-3-81 επιτρέπεται υπέρβαση ύψους κατά 1μ, εφαρμοζομένου και στην περίπτωση αυτή του δευτέρου εδαφίου της παρ.2του άρθρου 6. |  |
| ΟΡΟΦΟΙ: 2 ανεξαρτήτως πλάτους οδού, δυνάμενης λόγω κλίσης του εδάφους και κατασκευής 3 ορόφων, χωρίς υπέρβαση του σ. δ. ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση. |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: Δ=2.50μ ή επαφή με όρια και μέσα στο Δ επιτρέπεται εξώστης π=1.00μ. |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169 Α/15-7-98). |  |
| ΣΤΕΓΗ: Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό. Σε περίπτωση στέγης τα ως άνω επιτρεπόμενα ύψη προσαυξάνονται κατά 1.50μ. |  |
| Δεν ελέγχεται ο συντ. όγκου. Απαγορεύεται η pilotis. Ως οικοδομική γραμμή νοείται η εν τοις πραγμασιν υφιστάμενης εντός των ορίων των οικισμών και εντός ζώνης 500μ απαγορεύεται η ανέγερση εγκατάστ. ΑΙ και ΑΙΙ κατηγορία. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακαλύπτου κλίμακας ανόδου προς το δώμα από του εδάφους μέγιστου πλάτους 1.20μ και της προβολής αυτής μη υπολογιζόμενης στην κάλυψη και τη δόμηση, εφ’ όσον οι προκύπτοντες κάτωθι της γραμμής ανόδου χώροι, είναι βοηθητικοί. Υπεράνω του Hmax ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται εκτός συμπαγούς στηθαίου, κτιστής δεξαμενής αποθήκευσης ύδατος ύψους έως 1.00μ στέγης και καπνοδόχων. |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991. |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΧΩΡΙΟ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ |  |
| --- | --- |
| # Προϋφιστάμενος του έτους 1923 |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: | Π.Δ. 2-3-81 (ΦΕΚ 138Δ’/13-3-81) |
|  | Απ. Νομ. Αρ. 3167/28-9-82 |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 |
|  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |
| ### ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: | ΕΜΒΑΔΟΝ: 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 |
|  | 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 |
|  | Όποιο έχουν στις 2-7-68 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: (γενικά) 0.80 με τις εξής αποκλίσεις: Α) Τουριστ. εγκατ. και κτήρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης: Δια την πλέον των 2000μ2 επιφάνεια οικοπέδου σ.δ.=0.40. Ουδεμία παρέκκλιση χορηγείται εκτός της διασποράς των κτισμάτων στο γήπεδο και του αριθμού των ορόφων που πάντως v3 κατά την κρίση της ΕΠΑΕ. Β) Για κτήρια κοινής ωφέλειας δια την πλέον των 2500μ2 επιφάνεια>σ.δ.=0.40. Γ) Για κατοικία και λοιπές χρήσεις: Επί οικοπέδων μέχρι 2000μ2 η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 400μ2. Εν πάσει περιπτώσει η ως άνω συνολική επιφάνεια δύναται να μην είναι μικρότερη των 300μ2, χωρίς υπέρβαση της κάλυψης. Δια το πλέον των 2000μ2 εμβαδό οικοπέδου σ.δ.=0.05. Κατά παρέκκλιση για γήπεδα Ε<300μ2 ο σ.δ. είναι: -Για οικόπεδα 100μ2 ο σ.δ.=1.60 με Π.Κ.=80% -Για οικόπεδα 200μ2 ο σ.δ.=1.20. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται ΕΟΡ=160μ2 και το ποσοστό κάλυψης=160/2Ε. -Για οικόπεδα 300μ2 ο σ.δ.=1.00 δυνάμενης της συνολικής επιφάνειας των ορόφων να μην είναι <240μ2. |  |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 7.50μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτοψης του κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Λόγω κλίσεως του εδάφους δεν δύναται πουθενά το ύψος να είναι >10μ. Σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος επί κτηρίου νομίμως υφισταμένου την 13-3-81 επιτρέπεται υπέρβαση ύψους κατά 1μ, εφαρμοζομένου και στην περίπτωση αυτή του δευτέρου εδαφίου της παρ.2του άρθρου 6. |  |
| ΟΡΟΦΟΙ: 2 ανεξαρτήτως πλάτους οδού, δυνάμενης λόγω κλίσης του εδάφους και κατασκευής 3 ορόφων, χωρίς υπέρβαση του σ. δ. ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση. |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: Δ=2.50μ ή επαφή με όρια και μέσα στο Δ επιτρέπεται εξώστης π=1.00μ. |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169 Α/15-7-98). |  |
| ΣΤΕΓΗ: Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό. Σε περίπτωση στέγης τα ως άνω επιτρεπόμενα ύψη προσαυξάνονται κατά 1.50μ. |  |
| Δεν ελέγχεται ο συντ. όγκου. Απαγορεύεται η pilotis. Ως οικοδομική γραμμή νοείται η εν τοις πραγμασιν υφιστάμενης εντός των ορίων των οικισμών και εντός ζώνης 500μ απαγορεύεται η ανέγερση εγκατάστ. ΑΙ και ΑΙΙ κατηγορία. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακαλύπτου κλίμακας ανόδου προς το δώμα από του εδάφους μέγιστου πλάτους 1.20μ και της προβολής αυτής μη υπολογιζόμενης στην κάλυψη και τη δόμηση, εφ’ όσον οι προκύπτοντες κάτωθι της γραμμής ανόδου χώροι, είναι βοηθητικοί. Υπεράνω του Hmax ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται εκτός συμπαγούς στηθαίου, κτιστής δεξαμενής αποθήκευσης ύδατος ύψους έως 1.00μ στέγης και καπνοδόχων. |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991. |  |