| ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | 1) Π.Δ. 6/17-10-78 ΦΕΚ 538Δ’ Άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 και 17 |  |  |  |  |  |  |
| ΙΣΧΥΟΥΝ: | 2) Π.Δ. 24/31-5-85 ΦΕΚ 270Δ’ 3) Π.Δ. 6/13-8-86 ΦΕΚ 660Δ’ 4) Απ Γ. 88217/3752/87 ΦΕΚ 78Δ’/18-2-87 5) Π.Δ. 20/28-1-88 ΦΕΚ 61Δ’ (όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 173 Δ’/1-2-88 τουριστικές εγκαταστάσεις). 6) Π.Δ. 2/14-3-89 ΦΕΚ 157Δ’ 7) Π.Δ. 29-12-89 ΦΕΚ 18Δ’/22-1-90 8) Π.Δ. 21-6/11-7-91 ΦΕΚ 432Δ’ 9) Π.Δ. 11/21-1-94 ΦΕΚ 33Δ’ 10) Π.Δ. 11/23-2-95 ΦΕΚ 93Δ’ |  |  |  |  |  |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ | Κανόνας |  | Παρέκκλιση (Εντός ζώνης) πριν 24-4-77 | Παρέκκλιση από 17-10-78 ως 31-5-85 | Παρέκκλιση πριν από 17-10-78 | Παρέκκλιση πριν από 19-12-64 | Παρέκκλιση πριν από 12-11-62 |
| ΕΜΒΑΔΟΝ: ΠΡΟΣΩΠΟ: ΒΑΘΟΣ: | 4.000μ2 45μ 50μ |  | 2.000 - - | 4.000 - - | 2.000 25 40 | 1.200 20 35 | 750 10 15 |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ 15,0 Μ με τις πα- από ΟΡΙΑ : ρεκλίσεις που ανα- φέρονται στα ισχύ- 5,0 15,0 5,0 2,50 οντα άρθρα για κά- θε κατηγορία κτιρίου |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: 0,20 Μέγιστη επιφάνεια ορόφων: Για Κατοικία: άρθρο 6 παρ 1β. (200μ2) Για Τουριστικές εγκ/σεις: άρθρο 1 Π.Δ/τος της 20-1-88. Για Γραφεία – Καταστήματα: 600μ2 Για τις λοιπές κατηγορίες κτιρίων όπως ορίζεται στα ισχύοντα άρθρα των παραπάνω Π.Δ/των. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 7,50μ και 1,20μ ύψος στέγης. Ισχύουν οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στα ισχύοντα άρθρα για κάθε κατηγορία κτιρίων. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΡΟΦΟΙ: Δύο (2) με τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στα ισχύοντα άρθρα για κάθε κατηγορία κτιρίων |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟ: |  | ΒΑΣΙΚΟ Εθνικό δίκτυο (οδός Ιωαννίνων -Αντιρρίου): 60μ από άξονα, 40μ από όριο οδού. ΤΡΙΤΕΥΩΝ Εθνικό δίκτυο (οδός Άρτας - Περτούλι): 30μ από άξονα, 30μ από όριο οδού. Στους παραπλεύρως δρόμους (SR) του εθνικού οδικού δικτύου: 20μ από τον άξονα. ΠΡΩΤΕΥΩΝ Επαρχιακό Δίκτυο (οδός Άρτας-Καρδίτσας, Άρτας-Σαλαώρας): 20μ από τον άξονα. Στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Δίκτυο: 6,0μ από όριο οδού. |  |  |  |  |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Από τον Ν.1577/85 έχουν εφαρμογή τα άρθρα 2, 3, 4, 5 το άρθρο 7 πλην των παρ 1βι, 1βστ, 1βζ και 3, το άρθρο 8 παρ. 3, το άρθρο 9 παρ. 4,9 και 10, τα άρθρα 11, 17, 20, 22 και το άρθρο 23 εκτός της παρ. 5. 2. Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Αποφ. 3046/304 της 30-1/3-2-89 ΦΕΚ 59Δ’ ‘Κτιριοδομικός Κανονισμός’ όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 3068/27-6-89 ΦΕΚ 535Δ’/30-6-89 Υπουργική απόφαση, εκτός από τα άρθρα 10, 20 και 23 παρ. 1, 2, 3 και 5. 3. Τα κτίρια που αναγείρονται σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε Εθνικές και Επαρχιακές οδούς ελέγχονται από την ΕΠΠΑΕ. 4. Το ανεγερθησόμενο κτίριο πρέπει να είναι ενιαίο. Επιτρέπεται διάσπαση σε περισσότερα κτίρια στις εξής περιπτώσεις: α) Μετά από γνώμη της αρμόδιας ΕΠΠΑΕ. β). Κατά παρέκκλιση όπως ορίζεται στα ισχύοντα άρθρα για κάθε κατηγορία κτιρίων. |  |  |  |  |  |  |  |