Τ.Κ. ΚΤΙΣΤΑΔΩΝ

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ Τ.Κ. ΚΤΙΣΤΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903020501 |  |
| --- | --- |
| # Οριοθετημένος |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: | Π.Δ. 24-4/03-05-85 (ΦΕΚ 181 Δ΄) Π.Δ. 25/16-05-89 (ΦΕΚ 293 Δ΄) |
|  | Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2957/13-7-87 (ΦΕΚ 788 Δ΄/18-8-87) |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: | ΕΜΒΑΔΟΝ: 400μ2 |
|  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4.00μ τουλάχιστον. Τα προερχόμενα από κατάτμηση μετά τις 16-05-89, πρόσωπο 12.00μ τουλάχιστον. |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: | ΕΜΒΑΔΟΝ: Όποιο έχουν στις 3-5-85 |
|  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω. |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70% |  |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: Κλιμακούμενος ως κάτωθι: 100*1.60 100*0.80 100*0.60 (Ε-300)*0.40 μη δυνάμενη πάντως η δόμηση να υπερβεί τα 400μ2 |  |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 7.50μ με προσαύξηση του ύψους 2.00μ σε περίπτωση επιβολής στέγης. |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2.50μ ή επαφή με όρια |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο ισχύει το Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169 Α/15-7-98) |  |
| ΣΤΕΓΗ: Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |
| ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ: 25% -35% |  |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ: Ορεινός τύπος |  |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: --- |  |