| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κάτω Αθαμανίου Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903010501 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΓΕΛΑΙΙΚΑ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903010502 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ : | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903010503 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ: | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΩΝΙΑ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903010504 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ : | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΑΥΛΑ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903010505 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ : | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΩΤΑΙΙΚΑ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903010506 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: |  | (α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ’ /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 |  |
|  |  | Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84 |  |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: |  | ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Όποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500μ2 για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ’ αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. |  |
|  |  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο |  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: |  | 300μ2 για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150μ2 για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68 |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60% |  |  |  |
| ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: |  |  | 0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400μ2 με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200μ2 με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: |  |  | 7,50μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: |  |  | Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2,50μ ή επαφή με όρια |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: |  |  | Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στάσιμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93. |
| ΣΤΕΓΗ : | (α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ’ όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |  |
| ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50μ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος. |  |  |  |